VirtIO Sound

# virtio标准

## 前后端

http://rcore-os.cn/rCore-Tutorial-Book-v3/chapter9/2device-driver-2.html

对于guest os来说，需要一个virtio框架负责访问总线获取host支持的virtio device（后端），并通过接口支持virtio driver（前端）对相应virtio device的查找和绑定。

对于guest os中的各种驱动框架，则需要实现一个virtio driver，对于guest来说virtio device的具体实现是不可见的，不需要关心，只需要按照virtio1.2中的标准进行数据交换即可。

## 数据交换

https://ozlabs.org/~rusty/virtio-spec/virtio-paper.pdf

前后端交互的数据结构是vring/vqueue，其中有三个主要部分：

descriptor entry：这里每个entry都记录了一段gpa（Guest Physical Address）内存，available ring和used ring会用index引用这里的entry。

available ring：待host处理的entry；由guest添加，host读取。

used ring：host处理完的entry，会记录处理的长度；由host添加，guest读取。

virtqueue有下面几个标准ops：

add_buf：向available ring添加gpa buffer；

kick：添加完buffer后提醒host可以开始进行处理；

get_buf：从used ring获取一个处理后的buffer；

disable_cb：关闭提醒，不再关心host是否处理了buffer；

enable_cb：打开提醒。

C struct virtqueue_ops { int (*add_buf)(struct virtqueue *vq, struct scatterlist sg[], unsigned int out_num, unsigned int in_num, void *data); void (*kick)(struct virtqueue *vq); void *(*get_buf)(struct virtqueue *vq, unsigned int *len); void (*disable_cb)(struct virtqueue *vq); bool (*enable_cb)(struct virtqueue *vq); };

关于struct scatterlist：由于gva(Guest Virtual Address)对应的gpa通常是一堆零散的内存，所以Linux中使用“散列表”的数据结构把这些零散的内存串在一起使用。

关于disable/enable cb：一般是在notify_cb中，伴随着开关中断来使用的。

## sound device

https://docs.oasis-open.org/virtio/virtio/v1.2/virtio-v1.2.html

在virtio标准中，每种设备都定义了一套标准，规定了virtqueue的数量和功能，以及buffer传输的其他细节，这里我们只讨论sound device，下面简略介绍一下。

4个virtqueue

controlq：用于guest向host发送控制信息。

eventq：host向guest报告事件。

tx：播放pcm，由guest提供pcm buffer。

rx：录制pcm，由guest提供空白buffer，host填充。

3种控制信息

control message和event 都有公共的header，其成员是一个le32 code用于标识控制信息内容：

jack：后端外接设备的查询和选择。

pcm：start/stop/set_param等播放控制。

channel map：通道格式的配置。

C /* jack control request types */ VIRTIO_SND_R_JACK_INFO = 1, VIRTIO_SND_R_JACK_REMAP, /* PCM control request types */ VIRTIO_SND_R_PCM_INFO = 0x0100, VIRTIO_SND_R_PCM_SET_PARAMS, VIRTIO_SND_R_PCM_PREPARE, VIRTIO_SND_R_PCM_RELEASE, VIRTIO_SND_R_PCM_START, VIRTIO_SND_R_PCM_STOP, /* channel map control request types */ VIRTIO_SND_R_CHMAP_INFO = 0x0200,

2种事件

jack：连接和断开的通知。

pcm：播放进度、播放下溢/录制上溢的通知。

C /* jack event types */ VIRTIO_SND_EVT_JACK_CONNECTED = 0x1000, VIRTIO_SND_EVT_JACK_DISCONNECTED, /* PCM event types */ VIRTIO_SND_EVT_PCM_PERIOD_ELAPSED = 0x1100, VIRTIO_SND_EVT_PCM_XRUN,

# Linux virtio sound调研

## Linux virtio sound流程

https://github.com/torvalds/linux/tree/master/sound/virtio

Bash // 向上对接alsa virtio_card.c // 注册为alsa的一张声卡 virtio_pcm_ops.c // 注册alsa中的pcm_ops // 向下对接virtio virtio_ctl_msg.c // controlq的通用操作 virtio_pcm_msg.c // txq和rxq的通用操作 virtio_chmap.c // 通道格式相关控制和事件处理 virtio_jack.c // 设备选择相关控制和事件处理 virtio_pcm.c // 数据相关控制和事件处理

## 初始化virtqueue

初始化virtio audio需要支持的control/event/tx/rx的virtqueue

C static vq_callback_t *callbacks[VIRTIO_SND_VQ_MAX] = { [VIRTIO_SND_VQ_CONTROL] = virtsnd_ctl_notify_cb, [VIRTIO_SND_VQ_EVENT] = virtsnd_event_notify_cb, [VIRTIO_SND_VQ_TX] = virtsnd_pcm_tx_notify_cb, [VIRTIO_SND_VQ_RX] = virtsnd_pcm_rx_notify_cb }; static const char *names[VIRTIO_SND_VQ_MAX] = { [VIRTIO_SND_VQ_CONTROL] = "virtsnd-ctl", [VIRTIO_SND_VQ_EVENT] = "virtsnd-event", [VIRTIO_SND_VQ_TX] = "virtsnd-tx", [VIRTIO_SND_VQ_RX] = "virtsnd-rx" }; rc = virtio_find_vqs(vdev, VIRTIO_SND_VQ_MAX, vqs, callbacks, names, NULL); for (i = 0; i < VIRTIO_SND_VQ_MAX; ++i) snd->queues[i].vqueue = vqs[i];

## get virtio device capability

设备相关的信息需要从virtio_device结构体中获取，这里需要virtio框架相应的接口支持。

主要是通过向virtio device发送VIRTIO_SND_R_JACK_INFO/VIRTIO_SND_R_PCM_INFO/VIRTIO_SND_R_CHMAP_INFO来查询virtio_device所支持的jack/pcm/chmap信息:

C /* LE (e.g. modern) Config space accessors. */ #define virtio_cread_le(vdev, structname, member, ptr) int virtsnd_jack_parse_cfg(struct virtio_snd *snd) { struct virtio_device *vdev = snd->vdev; struct virtio_snd_jack_info *info; u32 i; int rc; virtio_cread_le(vdev, struct virtio_snd_config, jacks, &snd->njacks); if (!snd->njacks) return 0; ... rc = virtsnd_ctl_query_info(snd, VIRTIO_SND_R_JACK_INFO, 0, snd->njacks, sizeof(*info), info); }

查询pcm返回信息结构如下：

C struct virtio_snd_pcm_info { struct virtio_snd_info hdr; le32 features; /* 1 << VIRTIO_SND_PCM_F_XXX */ le64 formats; /* 1 << VIRTIO_SND_PCM_FMT_XXX */ le64 rates; /* 1 << VIRTIO_SND_PCM_RATE_XXX */ u8 direction; u8 channels_min; u8 channels_max; u8 padding[5]; };

## Virtio audio ctl msg

主要用于向virtio_device发送以下jack/pcm/chmap control msg cmd：

C enum { // ctrl msg cmd /* jack control request types */ VIRTIO_SND_R_JACK_INFO = 1, VIRTIO_SND_R_JACK_REMAP, /* PCM control request types */ VIRTIO_SND_R_PCM_INFO = 0x0100, VIRTIO_SND_R_PCM_SET_PARAMS, VIRTIO_SND_R_PCM_PREPARE, VIRTIO_SND_R_PCM_RELEASE, VIRTIO_SND_R_PCM_START, VIRTIO_SND_R_PCM_STOP, /* channel map control request types */ VIRTIO_SND_R_CHMAP_INFO = 0x0200, ...... //ctrl msg response /* common status codes */ VIRTIO_SND_S_OK = 0x8000, VIRTIO_SND_S_BAD_MSG, VIRTIO_SND_S_NOT_SUPP, VIRTIO_SND_S_IO_ERR };

Ctrl msg主要分为request和response两部分：

Request:

C struct virtio_snd_pcm_hdr { /* VIRTIO_SND_R_PCM_XXX */ /* hdr.code = cmd */ struct virtio_snd_hdr hdr; /* 0 ... virtio_snd_config::streams - 1 */ __le32 stream_id; };

Response:

C struct virtio_snd_hdr { /* code对应以上的ctrl msg response code VIRTIO_SND_S_OK __le32 code; };

主要通过以下接口来发送ctrl msg，向control virtqueue发送request，然后等待control virtqueue的nofity cb返回response并检验response status:

C int virtsnd_ctl_msg_send(struct virtio_snd *snd, struct virtio_snd_msg *msg, struct scatterlist *out_sgs, struct scatterlist *in_sgs, bool nowait) { ...... //发送request spin_lock_irqsave(&queue->lock, flags); rc = virtqueue_add_sgs(queue->vqueue, psgs, nouts, nins, msg, GFP_ATOMIC); if (!rc) { notify = virtqueue_kick_prepare(queue->vqueue); list_add_tail(&msg->list, &snd->ctl_msgs); } spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, flags); if (notify) virtqueue_notify(queue->vqueue); ...... //等待response并检测code,wait completion在control virtqueue notify cb中被通知 rc = wait_for_completion_interruptible_timeout(&msg->notify, js); if (rc <= 0) { if (!rc) { dev_err(&vdev->dev, "control message (0x%08x) timeout\n", le32_to_cpu(request->code)); rc = -ETIMEDOUT; } goto on_exit; } switch (le32_to_cpu(response->code)) { case VIRTIO_SND_S_OK: rc = 0; break; case VIRTIO_SND_S_NOT_SUPP: rc = -EOPNOTSUPP; break; case VIRTIO_SND_S_IO_ERR: rc = -EIO; break; default: rc = -EINVAL; break; } ...... }

## Virtio audio pcm msg

Virtio audio pcm msg主要是通过tx/rx virtqueue向virtio_device传输播放/录音的pcm数据，pcm msg的组成由I/O header，pcm data buffer，I/O status三部分组成：

I/O header：stream_id对应的是当前使用的pcm节点的stream

C struct virtio_snd_pcm_xfer { le32 stream_id; };

Pcm data buffer：录音/播放的pcm数据

I/O status：

C struct virtio_snd_pcm_status { //status同ctrl msg的response的code le32 status; //对应传输的pcm data的长度，用于换算成时延，用于更新stream runtime audio data信息 le32 latency_bytes; };

在pcm传输前要将传输的pcm数据信息通过VIRTIO_SND_R_PCM_SET_PARAMS发送给virtio_device：

C struct virtio_snd_pcm_set_params { struct virtio_snd_pcm_hdr hdr; /* .code = VIRTIO_SND_R_PCM_SET_PARAMS */ le32 buffer_bytes; le32 period_bytes; le32 features; /* 1 << VIRTIO_SND_PCM_F_XXX */ u8 channels; u8 format; u8 rate; u8 padding; };

每个pcm msg的pcm数据大小为period_bytes。

## pcm流传输流程

参考https://docs.oasis-open.org/virtio/virtio/v1.2/cs01/virtio-v1.2-cs01.html#x1-52900014

A PCM stream has the following command lifecycle:

SET PARAMETERS

The driver negotiates the stream parameters (format, transport, etc) with the device.

Possible valid transitions: set parameters, prepare.

PREPARE

The device prepares the stream (allocates resources, etc).

Possible valid transitions: set parameters, prepare, start, release.

Output only: the driver transfers data for pre-buffing.

START

The device starts the stream (unmute, putting into running state, etc).

Possible valid transitions: stop.

The driver transfers data to/from the stream.

STOP

The device stops the stream (mute, putting into non-running state, etc).

Possible valid transitions: start, release.

RELEASE

The device releases the stream (frees resources, etc).

Possible valid transitions: set parameters, prepare.

## pcm传输

C int virtsnd_pcm_msg_send(struct virtio_pcm_substream *vss) { struct snd_pcm_runtime *runtime = vss->substream->runtime; struct virtio_snd *snd = vss->snd; struct virtio_device *vdev = snd->vdev; struct virtqueue *vqueue = virtsnd_pcm_queue(vss)->vqueue; int i; int n; bool notify = false; i = (vss->msg_last_enqueued + 1) % runtime->periods; n = runtime->periods - vss->msg_count; // 得到剩余的buffer数量，并全部添加到txq/rxq的available ring上。 for (; n; --n, i = (i + 1) % runtime->periods) { struct virtio_pcm_msg *msg = vss->msgs[i]; struct scatterlist *psgs[] = { &msg->sgs[PCM_MSG_SG_XFER], &msg->sgs[PCM_MSG_SG_DATA], &msg->sgs[PCM_MSG_SG_STATUS] }; int rc; msg->xfer.stream_id = cpu_to_le32(vss->sid); memset(&msg->status, 0, sizeof(msg->status)); if (vss->direction == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) rc = virtqueue_add_sgs(vqueue, psgs, 2, 1, msg, GFP_ATOMIC); else rc = virtqueue_add_sgs(vqueue, psgs, 1, 2, msg, GFP_ATOMIC); if (rc) { dev_err(&vdev->dev, "SID %u: failed to send I/O message\n", vss->sid); return rc; } vss->msg_last_enqueued = i; vss->msg_count++; } // 通知host开始处理数据 if (!(vss->features & (1U << VIRTIO_SND_PCM_F_MSG_POLLING))) notify = virtqueue_kick_prepare(vqueue); if (notify) virtqueue_notify(vqueue); return 0; }

## pcm传输完成

这里是txq和rxq使用的notify_cb，关中断并处理所有已经播放/录制的buffer，这种写法也可以简单地扩展到eventq的事件处理函数上。

C static inline void virtsnd_pcm_notify_cb(struct virtio_snd_queue *queue) { struct virtio_pcm_msg *msg; u32 written_bytes; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&queue->lock, flags); do { virtqueue_disable_cb(queue->vqueue); while ((msg = virtqueue_get_buf(queue->vqueue, &written_bytes))) virtsnd_pcm_msg_complete(msg, written_bytes); if (unlikely(virtqueue_is_broken(queue->vqueue))) break; } while (!virtqueue_enable_cb(queue->vqueue)); spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, flags); }

# Vela virtio sound

## 架构图

由guest上的virtio framework访问总线注册virtio设备，并向上提供接口支持virtio驱动与virtio设备绑定在一起；对于guest的各驱动框架来说，则需要基于virtio driver标准实现一个lowerhalf。

## Vela virtio sound driver主要流程

### 1）构建并注册一个virtio driver:

C static struct virtio_driver g_virtio_audio_driver = { LIST_INITIAL_VALUE(g_virtio_audio_driver .node), /* node */ VIRTIO_ID_SOUND, /* device id */ virtio_audio_probe, /* probe */ virtio_audio_remove, /* remove */ }; virtio_register_driver(&g_virtio_audio_driver);

注册完之后会进入到virtio_audio_probe()

### 2）初始化virtio device

初始化control/event/tx/rx virtqueue

C static vq_callback_t *callbacks[VIRTIO_SND_VQ_MAX] = { [VIRTIO_SND_VQ_CONTROL] = virtsnd_ctl_notify_cb, [VIRTIO_SND_VQ_EVENT] = virtsnd_event_notify_cb, [VIRTIO_SND_VQ_TX] = virtsnd_pcm_tx_notify_cb, [VIRTIO_SND_VQ_RX] = virtsnd_pcm_rx_notify_cb }; static const char *audio_virqueue_names[VIRTIO_SND_VQ_MAX] = { [VIRTIO_SND_VQ_CONTROL] = "virtsnd-ctl", [VIRTIO_SND_VQ_EVENT] = "virtsnd-event", [VIRTIO_SND_VQ_TX] = "virtsnd-tx", [VIRTIO_SND_VQ_RX] = "virtsnd-rx" }; virtio_create_virtqueues(vdev, 0, VIRTIO_SND_VQ_RX, audio_virqueue_names, callbacks);

设置virtio device status

C virtio_set_status(vdev, VIRTIO_CONFIG_STATUS_DRIVER_OK);

填充空buffer到event virtqueue

参考https://docs.oasis-open.org/virtio/virtio/v1.2/cs01/virtio-v1.2-cs01.html#x1-52900014

查询pcm/chmap/jack信息

C rc = virtsnd_ctl_query_info(snd, VIRTIO_SND_R_PCM_INFO, 0, snd->nsubstreams, sizeof(*info), info);

主要是获取virtio_device支持substream的feature/format/rate/channel/direction等信息，其中direction为VIRTIO_SND_D_OUTPUT就是播放流，为VIRTIO_SND_D_INPUT则是录音流。

注册Vela声卡

根据查询到的pcm/chmap substream信息来注册Vela声卡，每个substream注册1个Vela pcm设备，生成播放的/dev/audio/pcmxp或者录音的/dev/audio/pcmxc设备节点，初始化lower half driver的ops并关联uper half driver。

C #根据substream的direction来注册pcmxp/pcmxc节点 #初始化lower half ops接口集合。 virtio_audio->ops = virtio_audio_ops; audio_register(devname, virtio_audio);

### 3）构建并初始化lower half driver的ops virtio_audio_ops

C static const struct audio_ops_s virtio_audio_ops= { virtio_aud_getcaps, /* getcaps */ virtio_aud_configure, /* configure */ virtio_aud_shutdown, /* shutdown */ virtio_aud_start, /* start */ #ifndef CONFIG_AUDIO_EXCLUDE_STOP virtio_aud_stop, /* stop */ #endif #ifndef CONFIG_AUDIO_EXCLUDE_PAUSE_RESUME virtio_aud_pause, /* pause */ virtio_aud_resume, /* resume */ #endif NULL, /* allocbuffer */ NULL, /* freebuffer */ virtio_aud_enqueuebuffer, /* enqueue_buffer */ virtio_aud_cancelbuffer, /* cancel_buffer */ virtio_aud_ioctl, /* ioctl */ virtio_aud_read, /* read */ virtio_aud_write, /* write */ virtio_aud_reserve, /* reserve */ virtio_aud_release /* release */ };

virtio_audio_ops接口集合是重点，对标Linux virtio sound driver当中的virtsnd_pcm_ops，

比如virtio_aud_getcaps可返回查询到的pcm/chmap/jack信息。

virtio_aud_configure实现stream流的param配置，参考virtsnd_pcm_ops的hw_params()接口。

virtio_aud_start用于通过control virtqueue向virtio_device发送VIRTIO_SND_R_PCM_START cmd。

### 4）实现virtio audio ctl msg接口

用于查询/播放/录音流程中通过control virtqueue向virtio_device发送对应的control request cmd。

其实现可参考linux virtio driver virtio_ctl_msg.c

### 5）实现virtio audio pcm msg接口

用于播放/录音流程中pcm数据的交互，比如播放时从将enqueuebuffer的pcm数据通过tx virtqueue发送给virtio device，录音时从rx virtqueue中获取pcm数据填充到enqueuebuffer中。

其实现可参考linux virtio driver virtio_pcm_msg.c

思考

是否可以考虑实现一个组合节点的lower half driver：

virtio audio ctl msg接口和virtio audio pcm msg接口关联到lower dev，与lower half driver组合起来：

C //Init audio ctrl msg //Init audio pcm msg // 关联 audio ctrl msg、audio pcm msg、lower ops 到lower dev struct audio_lowerhalf_s *virtio_ctrl_and_pcm = virtio_ctrl_io_initialize(virtio_audio_ctrl, virtio_audio_pcm, &g_virtio_audio_ctrl_pcm.lower); // wrapper a new lower interface as a PCM devices struct audio_lowerhalf_s *vitio_audio_pcm = pcm_decode_initialize(virtio_ctrl_and_pcm); // 注册声卡 audio_register(devname, vitio_audio_pcm);

## 流程图

系统启动过程中注册声卡信息

实现audio ctrl msg接口用于控制音频流

实现audio pcm msg传输接口用于录音/播放的pcm数据传输。

QEMU上的配置和使用参考Audio，驱动架构参考Audio。